输尿管肾镜技术参数

输尿管肾镜：

1、直径：6Fr(前端)—7.5Fr（末端）

2、工作长度：425mm

3、工作通道：可下一个4Fr的器械

4、视角：8°（目镜端与镜身的夹角）,视野85°

*5、半软镜身：可向各个方向弯曲15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。

*6、三级渐进式镜杆，前端防损伤设计可平滑进入输尿管，缓慢扩张。

*7、内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗，增加使用寿命。

*8、输尿管镜视野清晰、网格淡化。

*9、镜桥分离式设计，含旋转式锁扣装置，及防水密封片，可以旋转开关紧锁。

10、双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。

11、不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长

12、含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果

13、采用激光焊接技术，密封性强

14、目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性

15、目镜与镜端均可拆卸，以降低维修成本

16、三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源

17、可高温高压消毒：18分钟134°