| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 备注 满足品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析粉 （B粉） | 1、和A粉为同一品牌； | 同A粉 |
| 2 | 血液透析粉 （A粉） | 1、由氯化钠 (NaCl) 、 氯化钾 (KCl) 、 氯化钙 (CaCl₂2H₂O)、氯化镁 (MgCl₂6H₂O) 和枸橼酸 (CHO₇HLO) 组成。 2、血液透析粉稀释为透析液后的不溶性微粒状况：≥10μm的微粒应不大于25个/mL；≥25μm的微粒应不大于3个/mL。 3、血液透析粉以细菌内毒素用水配制成透析液后，透析液的内毒素限量应不大于0.25EU/mL。 4、规格包含：1人份、2人份、5人份、10人份。 5、有效期大于等于12个月 6、透析液配制用水必须符合YY0572血液透析和相关治疗用水标准。 7、pH值：透析粉稀释成透析液后pH值在7.0~7.6范围内。 | 威高 华岳 纳海 泰士康 三鑫 |
|  | 血液透析浓缩液 （B液） | 1、和A液为同一品牌，一人份 2、采用透析级进口原材料； | 同A液 |
|  | 血液透析浓缩物 （A液） | 1、装量10L/桶，两人份；及5L/桶，一人份. 2、为了减少透析治疗过程中不良反应，细菌内毒素小于0.325EU/ml，超过行业透析液标准； *3、能满足个性化透析需求（含钙离子1.25mmol/L、1.5mmol/L、1.75mmol/L，和钙离子1.5的浓度中钾离子分别为2mmol/L和3mmol/L的浓度A液以及含糖透析液），提供对应技术文件； 4、血液透析浓缩物的需氧菌总数应不大于100CFU/ml，霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml，大肠埃希菌应不得检出； 5、不溶性微粒状况：本产品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量：≥10um微粒不大于12个/ml，≥25um的微粒不大于2个/ml； 6、采用透析级进口原材料； 7、高标准用水，采用双极反渗透+EDI+超滤制水。 | 威高 华岳 纳海 泰士康 三鑫 |
| 3 | 血液净化装置的体外循环血路管 | 1、产品材质：医用级PVC原料 2、灭菌方式：环氧乙烷 3、配置：配备传感器保护罩2个，可同时检测泵前压力与泵后压力；配备三通接口废液收集袋；配备输液器，可进行密闭式循环预冲洗和密闭式回血； 4、产品认证：欧盟CE认证。 | 德朗 威高 三鑫 维泰 好思比 |
| 4 | 一次性动静脉内瘘穿刺针（锐） | 1.规格：16G和17G，针头长度25mm，旋转翼，主要部件采用医用级高分子材料及不锈钢材料制造，带安全型保护套； 2.超薄壁型针管，并经过硅油处理，穿刺时阻力更小； 3.配有防针刺护套，有效防止误伤； 4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌。 | 德朗 尼普洛 三鑫 百合 |
| 5 | 一次性动静脉内瘘穿刺针（钝） | 1.规格：16G和17G，针头长度25mm，旋转翼，主要部件采用医用级高分子材料及不锈钢材料制造； 2.独特背孔设计，减少血流阻力，防止针面吸血管壁； 3.钝型针头，适用于扣眼穿刺法，降低患者焦虑、疼痛、提高患者满意度；穿刺成功率高；减少患者感染率和血栓形成的风险； 4.针头经硅油浸润，穿刺阻力小，减轻疼痛； 5.主要部件采用医用级高分子材料及不锈钢材料制造。 | 尼普洛 德朗 百合 |
| 6 | 一次性使用透析护理包 | 按临床使用习惯及需求定制 | 德朗 宜护 |
| 7 | 灌流器 | 1、吸附剂容积：≥120ml； 2、吸附剂材料：大孔中性树脂； 3、外壳：透明医用聚碳酸酯（PC）； 4、填充液：0.9%氯化钠注射液； 5、灭菌方式：高温蒸汽灭菌，非辐射不使材料分解变黄。 6、适应症：清除尿毒症中分子毒素。 | 健帆 雪净 威高 |
| 8 | 透析液滤过器 | - 必须适配本院所使用机器 2、不得加装转接头 | 贝恩 三鑫 |
| 9 | 血滤管 | 适合本院费森尤斯5008血滤机型使用 | 费森尤斯 |
| 10 | 一次性使用无菌透析导管 | 1.血液透析用双腔导管，直头、弯头； 2.主要产品组件：血液透析导管、导丝（推进器）、扩张器2个、导引穿刺针、导引穿刺注射器、刀片、辅巾、2个肝素帽、5ml一次性注射器、一次性注射针头、消毒刷、纱布块、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一次性使用灭菌橡胶外科手套； 3.规格可满足11.5Fr、12Fr、12.5Fr、13Fr、13.5Fr、14Fr，长度20cm、16cm、13cm | 百合 健恩 益心达 |
| 11 | 空心纤维透析器 | 因部分病人实际使用需求，需采购： 1392支 尼普洛SUREFLUX-150G或SUREFLUX-15G透析器 936支 尼普洛SUREFLUX-130G或SUREFLUX-13G透析器 | 尼普洛 |
| 13 | 置换液管路 | 血液透析滤过治疗过程中输送置换液的管路 | 沙工 德朗 威高 三鑫 天益好 |
| 14 | 留置针 | - 带翼柄，延续传统操作 - 防针刺保护套，保护医患、防止交叉感染 *3、带附件管夹子，方便操作 | 尼普洛 三鑫 |
| 17 | 血滤器 | - 1.面积大于等于1.9 m2 - 2.聚砜膜/聚醚砜膜 - 3.超滤系数大于等于50，可以用于血液透析滤过 | 贝尔克 贝朗 费森 |
| 18 | 长期插管 | - 卡夫管尖长度：19cm,23cm,28cm,33cm,44cm,55cm；导管全长：36cm、40cm、45cm、50cm、61cm、72cm； - 具有不透射线标记带、防血栓激光切槽； 3、Z型螺旋对称管尖； 4、安全阀撕脱鞘。 | 巴德 柯惠 |