1.移动式，适用体积：≥100m³。循环消毒风量：≥1000m³/h。

2.采用1至13000V可调高压静电场吸附杀菌、消毒或等离子体发生器电场强度≥8000V吸附杀菌、消毒。

3.等离子发生器和等离子体机芯或高压电源使用寿命≥4000小时。

4.细菌总量≤108cfu/m3

5.消毒时空气中臭氧浓度：≤0.03mg/m³。

6.负离子发生量：≥2×107个/cm3。

7.对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中白葡萄球菌杀灭率99.99%。

8.对空气中的甲醛去除率93.51%。

9.额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤140W，额定频率：50Hz±1Hz，

10.噪音：≤55dB.

11.微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏。

12.等离子发生器、电机、负氧离子故障自动检测故障提示、具有消毒及风量加强功能。

13.程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作，具有程控定时功能.

14.消毒可设置六个时间段，时间可任意设置。

15.出风口工作时自动开启，关机自动关闭。风速高、低可选。

16.工作时自动横向循环扫风，快速循环消毒室内空气。

17.使用初中效活性炭网除臭等辅助消毒手段。

18.内置静态除臭因子，解决终末消毒。

19.独立外观设计，整机尺寸小巧方便，外设防滑扶手，推拉移动自如。

20.手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。

21.消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准，适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。

22.整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）；